Rotax 912 UL Engine S/N 4406269

Running Oil Pressure Test

6/23/11

ENGINE RPM        MECHANICAL GAUGE        ELECTRIC VDO GAUGE    CYL. HEAD TEMP.         OIL TEMP.
    AND TIME                        PSI                                bar 	PSI **                DEGREES   C            DEGREES  C

    2200    4:29*                    80*                              4.0* 	58*                        50*                                50* 
    2200    4:32                      80                                3.5 	50.75                     50                                  50
    2200    4:34                      75                                3.0 	43.5                       50                                  50
    2200    4:35                      70                                2.8 	40.6                       50                                  50
    2200    4:36                      65                                2.4 	34.8                       50                                  50
    2200    4:38                      60                                2.1 	30.45                      50                                  50

2200    4:39                      57                                2.0 	29.0                        50                                  50

2200    4:41                      50-55***                    2.0 	29.0                        50                                  50

2200    4:42                      55-60***                     1.8 	26.1                        50                                  50

2200    4:43                      58-60***               2.0-2.5 	29-36.25                50                                  50

2200    4:44                      58-60***                     2.0 	29.0                        50                                  50

2200    4:46                      58-60***                     2.0 	29.0                        60                                  50

2200    4:53                      58-60***                     2.4 	34.8                        60                                  50

3000    4:55                      50			2.3 	33.35                       70                                 60

2200    4:59                      50-60***                     2.1 	30.45                        70                                60

2000    5:00                      60       	             2.1 	30.45                        70                                70

3200    5:04                      50                		2.0 	29.0                           70                                70

2000    5:05                      60                		2.1 	30.45                        70                                70

- * Initial start of engine

- ** psi pressure converted from bar reading on oil pressure gauge in cockpit panel

- *** the needle on the mechanical gauge vibrated between these pressures